2025年松江校区信息楼监控设备采购项目

采购需求

项目名称：2025松江校区信息楼监控设备采购

预算金额：182760元

采购方式：公开比价

一、合理的投标人资格条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2.投标人必须是在中国境内注册，具有独立企业法人资格；

3.投标单位需在本市具有固定的经营场所，能提供良好的技术支持和售后服务。

4.本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购；

5.未被列入“信用中国 ”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、 重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.本项目不接受联合体投标；

二、采购项目建设方案，需实现的功能或目标

本次采购项目主要包含信息楼及周边监控设备采购，包括以下内容：

1.在信息楼主要出入卡口采购400万全结构化半球摄像机7台，设备支持人员生物特征抓拍、人体结构化信息采集、场景实时画面显示等能力。同时还可支持周界防范、区域入侵检测、越界侦测等布防功能。

2.在信息楼内部走廊、电梯厅、楼梯间及重要场所采购400万星光智能网络半球摄像机146台。可以微弱光线下清晰显示各场景的实时画面。

3.在信息楼室外采购400万双侧分显AI智能一体机1台，对室外往来人员进行双向数据采集。设备内置8颗混合补光灯，通道1通道2均具有4颗混合补光灯，各含一组近光灯和一组远光灯，支持自动和手动亮度调节模式；手动模式下可独立配置双通道的混合补光灯组的红外和白光补光灯亮度值。

4.在信息楼顶楼至高点采集1600W全影拼接一体机1台，可通过智能拼接的方式全景展示学校整体校貌，并可在全景画面中进行重点区域的布控，对校园内可见的危险区域进行自上而下的全局监控。

三、采购项目建设需满足的技术规格要求

1、技术规格

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400万星光智能网络半球摄像机 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34° 补光距离：最远可达30 m 补光灯数量：3颗 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 红外波长范围：850 nm 补光灯类型：红外灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 电源输出：支持DC12 V，50 mA 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 1，Class 3 防护：IP67 ▲内置GPU芯片。（提供公安部出具的检验报告证明，本参数需在检测报告中体现） ▲摄像机采用半弧形鳞片镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（提供公安部出具的检验报告证明，本参数需在检测报告中体现） ▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供公安部出具的检验报告证明，本参数需在检测报告中体现） |
| 2 | 400万全结构化半球摄像机 | 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 焦距&视场角：2.8~12 mm：水平视场角：114.6°~41.8°，垂直视场角：59.3°~23.6°，对角视场角：141.3°~48.1° 补光灯类型：红外，850nm 补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2688 × 1520 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 电源输出：支持DC12 V，100 mA 文件系统双备份：支持 电流及功耗：DC：12 V，1.02 A，最大功耗：12.4 W AC：24 V，0.82 A，最大功耗：11.8 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.29 A~0.22 A，最大功耗：12.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 防护：IP67 ▲具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（提供公安部出具的检验报告证明，本参数需在检测报告中体现） ▲内置GPU芯片。（提供公安部出具的检验报告证明，本参数需在检测报告中体现） ▲支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。（提供公安部出具的检验报告证明，本参数需在检测报告中体现） |
| 3 | 1600W全影拼接一体机（含专用支架） | 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）；【细节】星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 宽动态：全景不支持，细节支持120dB超宽动态 光学变倍：40倍 焦距：【全景】2 mm；【细节】6~240 mm 视场角：水平视场角 56.6-1.8度(广角-望远) 垂直视场角 33.7-1.0度(广角-望远) 对角线视场角 63.4-2.0度(广角-望远) 红外照射距离：300m 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-500°/s,速度可设;水平预置点速度：500°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-350°/s,速度可设;垂直预置点速度：350°/s 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M/1000M网络数据 光纤接口：FC接口;内置光纤模块;波长TX1310/RX1550nm;20km传输距离;单模单纤;1000M网络数据 供电方式：DC36V； 整机平均功耗75w.最大功耗 90w 除雾：支持 防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 ▲全景通道内置4个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器。（提供公安部出具的检验报告证明，本参数需在检测报告中体现） ▲设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于180°。可将4个全景视频图像进行拼接，实现不小于180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。（提供公安部出具的检验报告证明，本参数需在检测报告中体现） ▲设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口。（提供公安部出具的检验报告证明，本参数需在检测报告中体现） ▲设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。（提供公安部出具的检验报告证明，本参数需在检测报告中体现） ▲设备具有偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正。（提供公安部出具的检验报告证明，本参数需在检测报告中体现） |
| 4 | 400万双侧分显AI智能一体机（含专用支架） | 传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS 通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：通道1：2560 × 1440 通道2：2560 × 1440 宽动态：120 dB 最低照度：通道1： 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2： 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距&视场角：8~32mm： 通道1：水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角视场角：46.9°~16.5° 通道2：水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角视场角：46.9°~16.5° 水平范围：通道1：水平0°~180° 通道2：水平0°~180° 垂直范围：通道1：垂直-5°~30° 通道2：垂直-5°~30° 水平速度：0.1°~15°/s 垂直速度：0.1°~15°/s 补光灯类型：混合补光，850nm+暖白光 补光距离：通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m 通道2：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 供电方式：DC：36 V ± 20%，支持防反接保护功能 防护：IP67 ▲样机内置能耗检测模块，可实时检测输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现。（提供公安部出具的检验报告证明，本参数需在检测报告中体现） ▲设备内置8颗混合补光灯，通道1通道2均具有4颗混合补光灯，各含一组近光灯和一组远光灯，支持自动和手动亮度调节模式；手动模式下可独立配置双通道的混合补光灯组的红外和白光补光灯亮度值。（提供公安部出具的检验报告证明，本参数需在检测报告中体现） ▲内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供公安部出具的检验报告证明，本参数需在检测报告中体现） |

注明：投标人在中标后需提供相应的检测报告和设备原厂授权证明才可签订合同。

- 采购项目的明细数量、交付或实施时间、地点、质保、付款方式

1.明细数量

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万星光智能网络半球摄像机 | 台 | 146 |
| 2 | 400万全结构化半球摄像机 | 台 | 7 |
| 3 | 1600W全影拼接一体机（含专用支架） | 台 | 2 |
| 4 | 400万双侧分显AI智能一体机（含专用支架） | 台 | 1 |

2.实施时间：合同签订后20个日历天

3.交付地点：上海对外经贸大学松江校区

4.本次采购的所有设备及配件免费质保期为最终验收合格之日起三年。

5.所有设备到货并通过采购人验收合格后一次性付清，结算时需提供货物类增值税发票。

- 项目实施要求：

1.投标人应充分了解本项目需求，所提供货物必须通过合法渠道取得，货物必须是生产制造厂家原装且未经使用的全新合格产品，货物均须符合国产化相关要求。

2.投标人应注意采购需求中指出技术规格以及参照型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在报价中可以选用替代规格、标准、型号的产品，但这些替代要实质上满足或超过采购需求，投标文件中产品需明确主要设备的品牌。投标人在中标后需提供相应的检测报告和设备原厂授权证明才可签订合同。

3.本次采购的监控设备必须接入松江校区新建视频综合管理平台中，所有设备需提供视频接口、业务数据接口及控制接口供平台调用。

4.中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。