上海对外经贸大学松江校区湖滨楼保密室建设项目

采购需求

项目名称：上海对外经贸大学松江校区湖滨楼保密室建设项目

预算金额（万元）：13.5万元

采购方式：公开比价

政府采购编号（如有）：

参加评标老师：

一、合理的投标人资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、其他资格要求：

（1）中华人民共和国境内具有独立法人地位、具有相应的经营范围的企业单位。

（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

二、采购项目建设方案，需实现的功能或目标

因学校信息楼大修维护，原有保密室不能满足2026年研究生招生考试、四六级考试等试卷保密要求，现对原有保密室进行搬迁改造，以确保项目主体在2025年项目建成后，上海对外经贸大学各项考试活动的顺利开展。根据《关于进一步深化本市高考综合改革试点工作的若干意见》（沪府发[2018]14号）、《上海市教育考试标准化考点场地及信息化建设规范指南》（沪教委学﹝2018﹞42号）、《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基[2019]16号）、《上海市教育委员会关于印发<上海市初中学业水平考试实施办法>的通知》（沪教委规[2019]2号）的最新建设标准，本项目需满足标准化考点建设标准，保障上海对外经贸大学国家教育考试标准化考点系统的正常运行。

本次项目保密室建设需要包括:

(1)网上巡查系统-巡查前端

(2)音视频监控显示系统（确保值班人员能实时监控保密室）

(3)入侵报警及门禁系统

(4)供电建设

本次项目是对“2021年上海对外经贸大学标准化考点建设项目”的业务扩容，2021年已建的监控管理平台品牌为科达，本次改建的保密室监控系统建设完成后，须与学校现有标准化考试系统平台实现无缝衔接，纳入学校考试指挥体系，实现与上海市教育考试院数据实时互联互通。

三、采购项目建设需满足的技术规格、质量、安全、物理特性等要求

| 序号 | 设备名称 | 设备性能参数需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 保密室安全防范系统建设 |  |
| 1 | 网上巡查系统-巡查前端、音视频监控显示系统（确保值班人员能实时监控保密室）、供电建设 |  |
| 1.1 | 1080P枪式网上巡查摄像机 | 1.设备应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。 2.设备应采用1/3英寸高性能200万像素传感器，具备2.8~12mm电动变焦镜头。 3.为保证环境光照不足时的监控效果，设备最低照度至少为0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白） 4.设备应采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码，兼容不支持H.265的NVR、平台等。 5.最大支持分辨率1920×1080，帧率在1-30fps可调。 6.设备音频编码格式应支持G.722.1、AAC_LC音频编码标准，支持AEC回声抵消等功能。 7.设备支持双路音频采集，并可选择监听其中一路或者两路。 8.设备应支持移动侦测、故障告警、心跳机制、数据保密、日志功能、迭加图像标识信息和时间、音频输入输出、报警输入输出等功能。 9.▲设备应内置红外补光，红外照射距离不低于80米。（中标后需提供经CMA和CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件） 10.支持超宽动态功能，在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 11.设备应具备优良的防护效果，满足IP67级防护要求。（中标后中标后需提供经CMA和CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件） 12.设备能在DC12V±35%范围内正常工作，同时支持POE供电及电源热备份。 13.设备应满足工作温度-30℃~+60℃，在特殊环境下保证使用性能。 14.设备应为自主研发的产品，拥有自主知识产权，需提供软件著作权证书复印件。 |
| 1.2 | 摄像机支架 | 配套支架 |
| 1.3 | 电梯半球摄像机 | 1.设备应为高清智能迷你防暴半球型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠 2.设备应采用1/2.8英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.0002Lux（彩色），0.0001Lux(黑白），0Lux（红外） 3.设备应采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码，兼容不支持H.265的NVR、平台等。 4.支持双码流，最大支持分辨率1920×1080,1-30fps可调，32kbps-8Mbps视频码率可调。 5.设备应具有抗丢包（10%）处理能力。 6.设备应满足图像信噪比≥58dB，宽动态≥120dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤142ms。 7.支持电子防抖，畸变校正，背光补偿，3D数字降噪，强光抑制，透雾等图像增强功能 8.支持存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持256G TF卡本地存储。 9.▲支持断网转存（ANR）功能，支持当断网后，可将录像文件存储至内置TF卡中，当网络恢复后，在将这些录像文件上传，保证录像完整性。（中标后需提供经CMA和CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件） 10.设备应具备远程管理功能，支持远程升级、重启、恢复出厂配置、检索不同时间段日志信息等功能 11.设备应具备断电保护功能，支持软件升级过程中断电，重新加电后摄像机可恢复到升级前的软件版本。 12.设备应具备字符叠加功能，支持在视频图像上叠加8行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置、报警信息。可以设置字体、大小、颜色、位置。 13.设备应内置红外补光，红外照射距离不低于15米。支持SmartIR功能，红外灯开启后，摄像机可根据被拍摄物体的距离自动调整红外光功率，使物体不过爆。 14.▲设备应具备物联扩展功能，支持温湿度器、电梯楼层显示、温湿度传感器等多种物联拓展功能。（中标后需提供经CMA和CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件） 15.设备应满足IK10级防暴要求，满足IP67防护等级要求。 |
| 1.4 | 电梯半球摄像机随行配套 | 电梯半球摄像机随行配套，STP+2*1.0 |
| 1.5 | 16路保密室硬盘录像机 | 设备应为高清网络录像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠；设备应采具备16路网络视频接入能力，接入最大带宽为320Mbps； 支持H.265、H.264编码格式的视频图像自适应解码； 支持同时显示输出16路H.265编码格式的图像1080P分辨率（25帧/秒）或5路H.264编码格式图像800万分辨率（25帧/秒）； 解码分辨率支持4096*2160（25帧/S）、3840*2160（25帧/S）、3072*2048（25帧/S）、2560*1440（25帧/S）、 2592*1520（25帧/S）、2048*1520（25帧/S）、1920*1080（25帧/S）、1600*1200（25帧/S）、1280*720（25帧/S）、704*576（25帧/S）、352*288（25帧/S）； 支持G.711、G.722、ADPCM、AACLC音频格式解码； 支持HDMI和VGA接口同时不同源输出，HDMI接口支持3840*2160分辨率，VGA接口支持1920*1080分辨率 支持通过客户端对NVR的HDMI和VGA视频输出分别进行远程控制，包括画面风格切换及视频源设置；支持在1、4预览界面下，单通道回放刚过去的2分钟录像；支持手动、定时、报警、移动侦测等录像模式；支持对视频通道的饱和度、亮度、对比度、色度、锐度、图像增强、2D降噪、3D降噪进行调节，各通道可分别配置； 支持客户端与设备端进行实时双向对讲，支持设备端与IPC进行实时双向对讲；支持通过本地、远程登录设备时，如密码错误次数超过设定值，可锁定该账户（以公安部授权机构出具的检验报告为准）； 能自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量，磁盘组的容量，硬盘的健康状态，SMART信息，非工作硬盘处于休眠状态； 设备应具备2个100/1000M自适应以太网接口、1个VGA接口、1个HDMI接口、2个RCA音频接口（1入/1出）、2个报警输入/2个报警输出接口、2个RS485接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个eSATA接口；内置4×SATA接口； |
| 1.6 | 监控级硬盘 | 8T |
| 1.7 | 存储阵列(64T) | 1.设备应是专用的IP磁盘存储阵列，嵌入式linux操作系统，系统稳定可靠。 2.▲单台设备应同时支持录像写入能力≥500Mbits/s和转发能力≥200Mbits/s。（中标后需提供经CMA和CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件） 3.支持配置功能，可支持存储池、虚拟磁盘的快速自动配置；支持配置备份和恢复。 4.支持告警联动功能，可将告警事件联动邮件通知。 5.支持流媒体直存技术，采用视频流协议直接写入存储。 6.支持存储池功能，可支持RAID0、1、5、6、10、RAIDX，支持热备盘，支持针对坏扇区磁盘的热顶替。 7.支持RAID快速创建功能；支持RAID在磁盘拔出一定时间内插回后快速重建功能。 8.▲支持RAID断点续建功能，设备重启之后，RAID可以继续重建。（中标后需提供经CMA和CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件） 9.支持虚拟磁盘功能，虚拟磁盘类型可支持iSCSI、NRU、NAS；支持创建/修改/删除虚拟磁盘；支持在Linux及Windows客户端访问NAS类型的虚拟磁盘。 10.支持RAID组在线扩容，增加、减少RAID组的磁盘数量不影响设备正常工作；当RAID组内丢失2块（含）以上磁盘但至少有1块正常磁盘时，不影响设备正常工作；当RAID组内有磁盘失效且正常磁盘数量≥9块时系统自动重构；当磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不丢失 11.支持磁盘、电源热插拔功能。 12.含 64TB 企业级硬盘。 |
| 1.8 | 24口接入交换机 | 1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps； 2.24个千兆电口，4个千兆光口； 3.支持MAC地址≥32K，支持ARP表项≥4K； 4.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 5.支持Smart link； 6.支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能； 7.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 8.支持IPv4 FIB表项≥4K，支持IPv6 FIB表项≥1K； 9.支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms； 10.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 11.支持CPU保护功能； 12.支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； 13.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON； 14.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因； 15.支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX。 |
| 1.9 | 8口接入交换机 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口，2个千兆光口 |
| 1.10 | 理线架 | 1U理线架，与配线架同一品牌 |
| 1.11 | SFP千兆多模光模块 | 多模千兆热插拔模块，最高数率≥4G，采用LC接口 |
| 1.12 | OM3光纤跳线 | 多模≥3米，SC-LC成品光纤跳线符合OM3标准 |
| 1.13 | 22U设备机柜 | 22U机柜600*800*1200 |
| 1.14 | 机柜PDU | 8位10A |
| 1.15 | 网上巡查网络点位（前端到终端） | 采用六类非屏蔽室内网线进行敷设，每个点平均按照60米/计、前端配置六类非屏蔽水晶头、后端连接至六类非屏蔽配线架，配置六类管理区条线1根，裸露区域配置缠绕管。 |
| 1.16 | 网上巡查电源点位（前端到终端） | 采用2*1.5mmRVV线布线，每个点平均按照60米/计，前端使用接线端子接入摄像机，后端使用铜鼻压接于铜牌端子，裸露区域配置缠绕管。 |
| 1.17 | PVC管、线槽 | PVC管，25-35mm不等，PVC线槽，39mm*19mm*2000mm |
| 1.18 | 摄像机电源 | DC12V摄像机专用电源，最大输出电流：16.5A |
| 1.19 | 施工辅材及其他 | 施工辅材及其他零配件 |
| 1.20 | 新增摄像机平台接入授权 | 摄像机接入原有巡考平台的授权许可，实现设备注册、配置、实时浏览和录像功能。 |
| 2 | 入侵报警及门禁系统 |  |
| 2.1 | 双鉴探测器 | 探测方式：被动红外+微波；探测范围：12m/90°；测速范围：0.3～2m/s；灵敏度：自动；支持自动灵敏度和数字温度补偿； |
| 2.2 | 紧急按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位,无钉孔 |
| 2.3 | 报警主机（含蓄电池） | 自带8防区，继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出，充电后备电池（12V7AH，报警主机专用） |
| 2.4 | 报警键盘 | 支持刷卡布撤防；防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器；功能：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； |
| 2.5 | 门禁系统 | 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率1024*600； 采用200万宽动态摄像头，最大视场角120°，面部识别距离0.3m-1.5m，适应1.4m-1.9m身高范围，支持手机照片、视频防假，支持远程视频预览，支持识别二维码； 采用深度学习算法，支持10000人脸库，比对时间≤0.2s/人，验证准确率≥99%，速度快，准确率高；包含单门磁力锁、开门按钮、110报警按钮、窗磁等配件。 |

四、采购项目的明细数量、交付或实施时间、地点

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 保密室安全防范系统建设 |  |  |
| 1 | 网上巡查系统-巡查前端、音视频监控显示系统（确保值班人员能实时监控保密室）、供电建设 |  |  |
| 1.1 | 1080P枪式网上巡查摄像机 | 9 | 台 |
| 1.2 | 摄像机支架 | 9 | 台 |
| 1.3 | 电梯半球摄像机 | 1 | 台 |
| 1.4 | 电梯半球摄像机随行配套 | 1 | 组 |
| 1.5 | 16路保密室硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 1.6 | 监控级硬盘 | 8 | 个 |
| 1.7 | 存储阵列(64T) | 1 | 台 |
| 1.8 | 24口接入交换机 | 1 | 台 |
| 1.9 | 8口接入交换机 | 2 | 台 |
| 1.10 | 理线架 | 2 | 组 |
| 1.11 | SFP千兆多模光模块 | 3 | 双 |
| 1.12 | OM3光纤跳线 | 3 | 双 |
| 1.13 | 22U设备机柜 | 1 | 台 |
| 1.14 | 机柜PDU | 1 | 台 |
| 1.15 | 网上巡查网络点位（前端到终端） | 22 | 个 |
| 1.16 | 网上巡查电源点位（前端到终端） | 22 | 个 |
| 1.17 | PVC管、线槽 | 260 | 米 |
| 1.18 | 摄像机电源 | 6 | 台 |
| 1.19 | 施工辅材及其他 | 1 | 组 |
| 1.20 | 新增摄像机平台接入授权 | 22 | 个 |
| 2 | 入侵报警及门禁系统 |  |  |
| 2.1 | 双鉴探测器 | 1 | 台 |
| 2.2 | 紧急按钮 | 1 | 个 |
| 2.3 | 报警主机（含蓄电池） | 1 | 台 |
| 2.4 | 报警键盘 | 1 | 台 |
| 2.5 | 门禁系统 | 1 | 套 |

交付或实施时间：合同签订后30日历天内完成项目建设并调试完成。

交付或实施地点：上海对外经贸大学松江校区。

五、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、保修范围：项目保修范围为本项目施工范围及施工涉及的相关范围。

2、保修期限：以乙方投标文件为准（不少于三年）。

3、系统的质量保证期从施工完成验收交付之日起计算。

4、保修期间，乙方在接到甲方修理通知之日起在承诺的响应时间内派人修理，否则,甲方可委托其它单位或人员修理，其费用在质量保证金内扣除。甲方原因造成返修的费用，由甲方承担。

六、合同款项的支付方式、时间、条件

（1）合同签订后预付合同总价的40%；

（2）设备到场，开箱验收通过后支付合同总价的40%；

（3）项目验收合格后支付合同总价的20%；

七、项目验收方法或标准

1、项目具备竣工验收条件是：乙方已完成合同规定的全部工作；各系统通过了甲乙双方共同参与的验收测试；项目所需的项目技术文档已准备完毕。乙方按有关规定向甲方提供完整的竣工资料（包括电子版）共3 套。

2、甲方收到竣工验收申请后应及时组成验收委员会进行验收，甲方验收并出具验收意见。乙方需按验收意见落实整改，在7天内出具整改报告，并承担由自身原因造成整改的费用。

3、项目竣工验收通过的日期为实际竣工日期。项目按甲方要求修改后通过竣工验收的，竣工日期为乙方整改后提请甲方验收的日期。

八、售后服务要求

1）本项目必须提供项目内所有硬件、软件免费质保3年，3年内免费维修的承诺。

2）在最终验收完成后的3年内，中标方需对所提供的软硬件系统进行免费上门维保。在保修期内，如果发生由于软硬件系统本身的原因造成的故障或损坏，中标方应进行免费修理或更换零部件。

3）终验合格之日起，3年内每季度对整个系统巡检一次。如系统软件有升级需求，免费提供升级服务。

4）投标人需设有常驻维修机构，须提供7*24上门维修服务，在接到报修通知后1小时内赶到现场、到达现场后2小时内修复故障。如不能修复故障的，启动同类型备件替换故障设备。

5）制定培训计划和编写网上巡查、入侵报警及门禁系统等子系统的培训材料，为用户培训2名以上管理和2名以上的操作人员，进行不低于8个小时的现场培训。

6）考试保障要求保障团队

投标人需承诺在保修期内每次研究生考试期间，在考点配置保障团队，项目负责人必须驻场，至少2名技术人员用于考试保障。

九、其他要求（实质性响应承诺）

★本项目整体建设内容因涉及到研究生招生考试，保密要求高，具有很高的系统稳定性和运行保障要求，故本项目主要设备均须采用有成熟应用的可靠品牌产品，且必须书面承诺网上巡查系统及门禁入侵系统必须实现与现有校级巡考系统等平台实现无缝对接，同时可与区教育考试指挥中心、市教育考试院的相关平台之间实现数据实时互联互通。

★若上述条款最终无法满足此要求，招标方有权终止合同，并要求中标方赔偿招标方的一切损失。投标单位须对此项要求出具书面承诺，如不出具将作为非实质性响应，不列入最终评审范围。

# 附件

实质性条款响应承诺书

致：               （招标人）

针对本次投标，我司承诺如下：

1、本项目整体建设内容因涉及到研究生招生考试，保密要求高，具有很高的系统稳定性和运行保障要求，故本项目主要设备均须采用有成熟应用的可靠品牌产品，且必须书面承诺网上巡查系统及门禁入侵系统必须实现与现有校级巡考系统等平台实现无缝对接，同时可与区教育考试指挥中心、市教育考试院的相关平台之间实现数据实时互联互通。

2、若上述条款最终无法满足此要求，招标方有权终止合同，并要求我司赔偿招标方的一切损失。我司对此项要求出具书面承诺，如不出具将作为非实质性响应，不列入最终评审范围。

投标单位公章：

日期：