上海对外经贸大学能源审计服务采购项目采购需求

项目名称：上海对外经贸大学能源审计服务采购项目

预算金额：16万元

采购方式：公开比价

采购内容：上海对外经贸大学能源审计服务采购，含松江校区、松江学生社区、长宁校区所有楼宇的能源审计服务。

一、合理的投标人资格条件

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；

2、投标人必须是在中国境内注册、具备有效的企业法人营业执照，企业经营范围需包含建筑类相关、能源、节能、建筑节能、环保、合同能源管理等相关技术服务。

3、本次采购不接受联合体报价。

二、项目采购目标及内容

为深入贯彻落实《关于进一步推进本市建筑能源审计工作的通知》（沪建建材联〔2020〕352号）及《关于印发<上海市公共机构能源审计实施细则>的通知》（沪机管〔2021〕42号）等文件精神，切实推进学校能源审计工作，有效挖掘节能潜力，全面提升能效管理水平。

本次采购的能源审计服务项目，应按上海市工程建设规范《公共建筑能源审计标准》（DG/TJ08-2114-2020）中相关规定对全校范围及指定用能建筑进行能源审计，主要工作内容包括：

（一）全校范围

1.学校能源管理现状：包括审阅并记录学校能源管理组织架构文件，管理制度文件、重大会议纪要或公告、相关部门职责分工等资料，总结分析学校能源管理架构与制度的开展情况。

2.近年来节能工作成效：包括审阅并梳理学校近几年开展的相关节能改造项目、节能宣传教育培训活动、争创荣誉等开展情况并给出评价与建议。

3.收集全校历年能源资源消耗数据，汇总计算得出全校能耗指标并对标上海市《高等学校建筑合理用能指南》，以及分析学校与本市高校能耗平均水平的比对情况。

4.根据学校的开学期间和放假期间分别进行能耗统计分析。

5.根据学校历年用能数据，计算分析学校“十四五”期间应对各级主管部门节能考核任务完成情况，并给出相关建议。

6.根据收集到的信息分析预估学校在“十五五”期间的碳排放指标水平，并给出相关建议。

（二）指定用能建筑（建筑面积超1万平方米以上的单体建筑）

1.建筑基本概况检查：包括审阅并记录建筑面积、围护结构、不同功能区域面积及其运行时间等建筑基本信息。

2.主要用能设备基本信息检查：包括审阅并检查建筑内主要用能设备的名称、型号、数量、出厂日期、额定参数等基本信息以及运行模式。

3.建筑能耗数据信息检查：包括审阅并记录建筑全年能源账单数据、计量数据、运行记录、分析报告、建筑自动化系统存储的记录数据以及能源分摊协议等资料。

4.当有分项能耗计量系统时，检查建筑能耗分项计量、监测管理系统现状，并对能耗监管和计量现状进行评价。

5.分别对建筑内不同功能、有代表性的房间或区域至少三处，在正常使用情况下的建筑室内环境品质进行检测，检测内容包括室内温度、相对湿度、二氧化碳浓度、照度等；还应评判检测区域的室内环境品质是否符合国家、行业或本市现行标准中的相关规定。

6.对建筑能源管理状况进行检查，找出建筑能源管理系统存在的问题。

7.对建筑主要用能设备的运行状况进行检查，找出主要用能设备运行中存在的问题。

8.节能潜力分析：找出建筑能源管理、用能系统和行为节能等方面可能存在的问题并提出节能改进合理化建议。

（三）成果形式要求

以组织机构代码或统一社会信用代码所辖范围的整个学校作为审计对象，出具一份全校范围的能源审计报告，其中包含有各指定用能建筑能源审计专篇，专篇内容满足上述工作要求。

三、项目实施时间地点及建筑面积

项目实施时间：2025年11月至2026年4月，结合学校安排时间进行。

项目实施地点:松江区文翔路1900号、松江区文汇路600弄、800弄、长宁区古北路620号

能源审计建筑面积：

| 序号 | 校区 | 学校总建筑面积（㎡） | 其中10000㎡以上建筑（㎡） |  | 10000㎡以上建筑数量（栋） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松江校区+学生社区 | 262384.47 | 图文信息大楼 | 28441.73 | 3 |
|  |  |  | 图书馆 | 18947.15 |  |
|  |  |  | 学思楼 | 27434.44 |  |
| 2 | 长宁校区 | 50644.69 | 综合楼 | 18508.7 | 1 |

四、合同款项的支付方式

合同以人民币付款，采用银行转账方式。

五、项目验收方法或标准

采购人对项目成果进行验收，依据合同内容及发票开展验收工作，验收内容涵盖各项要求的履约情况。